防治ARP的解决方案

近期，国内多家网吧出现短时间内断线(全断或部分断)的现象，但会在很短的时间内会自动恢复。这是因为MAC地址冲突引起的，当带毒机器的MAC映射到主机或者路由器之类的NAT设备，那么全网断线，如果只映射到网内其他机器，则只有这部分机器出问题。此类情况就是网络受到了ARP病毒攻击的明显表现，其目的在于，该病毒破解游戏加密解密算法，通过截取局域网中的数据包，然后分析游戏通讯协议的方法截获用户的信息。运行这个病毒，就可以获得整个局域网中游戏玩家的详细信息，盗取用户帐号信息。具体的防治措施如下：

1.路由器方面：如果您的路由器有“防止ARP病毒攻击”的功能，您就可以通过路由器的设置页面在路由器端绑定用户IP/MAC地址。

2. 对每台工作站上绑定网关的IP和其MAC地址，可以在系统启动的时候运行一个批处理文件，例如：

arp -d

arp -s 192.168.1.1   00-aa-00-62-c6-09

3.给系统打上最新的局域网ARP攻击免疫补丁包，具体的使用请参看下载包里面的说明文档。

湖南创世纪网络有限公司

2006-8-30